Bluetooth használati útmutató		LCD kijelző időbeállítás

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

helyi idő

helyi idő

Hol töltheti le az alkalmazást:

Hé-Vas

Hé-Vas

Kérjük, keressen rá a „scent marketing” kifejezésre a Google Play-ben vagy az App Store-ban.

AROMA DIFFÚZOR

AROMA DIFFÚZOR

Porlasztás ikon

Porlasztás ikon

Megjegyzés:

- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva;

Bekapcsolás

Csatlakoztassa a tápegységhez, rövid „sípolás”-t ― bekapcsolási hangot hall, a képernyő világít, amely a helyi időt, a porlasztási fokozatot és az ikont mutatja.

Kikapcsolás

Húzza ki a tápegységet, ezt követően a fények kialszanak és képernyő nem funkcionál.

Automatikus lezárás

A készülék képernyője automatikusan lezárul 10 másodpercen belül, amennyiben nem következik be további kézi manipuláció.

Feloldás

Tartsa nyomva a „SET” gombot (kb. 5 másodpercen keresztül), melyet követően a hangjelzés és a képernyő felvillanása jelzi a feloldást.

Helyi idő beállítása

Tartsa nyomva a „SET” gombot (kb. 5 másodpercen keresztül), a helyi idő beállításához, míg egy rövid "sípoló" hangot hall; majd érintse meg a  vagy a  gombot lokális hétköznapok kiválasztásához, ezt követően nyomja meg az „ENT” gombot a következő beállítási opcióra történő áttéréshez; vigye végig ugyanezeket a lépéseket az óra beállításához (1. ábra).

Porlasztási fokozat jelző

Összesen 20 illatkoncentráció fokozata van, érintse meg a  /  gombokat, a fel vagy le történő illatkoncentráció fokozatának beállításához, például a 20. fokozat ábrázolva van (2. ábra).

Bekapcsolás

Csatlakoztassa a tápegységhez, rövid „sípolás”-t ― bekapcsolási hangot hall, a képernyő világít, amely a helyi időt, a porlasztási fokozatot és az ikont mutatja.

Kikapcsolás

Húzza ki a tápegységet, ezt követően a fények kialszanak és képernyő nem funkcionál.

Automatikus lezárás

A készülék képernyője automatikusan lezárul 10 másodpercen belül, amennyiben nem következik be további kézi manipuláció.

Feloldás

Tartsa nyomva a „SET” gombot (kb. 5 másodpercen keresztül), melyet követően a hangjelzés és a képernyő felvillanása jelzi a feloldást.

Helyi idő beállítása

Tartsa nyomva a „SET” gombot (kb. 5 másodpercen keresztül), a helyi idő beállításához, míg egy rövid "sípoló" hangot hall; majd érintse meg a  vagy a  gombot lokális hétköznapok kiválasztásához, ezt követően nyomja meg az „ENT” gombot a következő beállítási opcióra történő áttéréshez; vigye végig ugyanezeket a lépéseket az óra beállításához (1. ábra).

Porlasztási fokozat jelző

Összesen 20 illatkoncentráció fokozata van, érintse meg a  /  gombokat, a fel vagy le történő illatkoncentráció fokozatának beállításához, például a 20. fokozat ábrázolva van (2. ábra).

AAA

jelszó

jelszó

Bluetooth verzió

WIFI verzió

Verzió kiválasztása

Eszköz

Porlasztási fokozat

Porlasztási fokozat

Kérjük, ellenőrizze, hogy a mobiltelefon helymeghatározási funkciója be van-e kapcsolva.

AAA

Jelszó bevitele

(a gyári alapértelmezett jelszó 8888)

Jelszó bevitele

(a gyári alapértelmezett jelszó 8888)

AAA

Bejelentkezés

Emlékezzen a jelszóra

Emlékezzen a jelszóra

ENT

ENT

SET

SET

Eszközvezérlés

Beállít

Név:

Loire_AA320100 Címke:

07:00-19:00

Minden nap

Rólunk

Időátállítás +

Fokozat:3

Az eszköz nevének módosítása

Megjegyzések: hely

Ke

Ke

Hé

Hé

Ismétlés

Ismétlés

Üzemidő hozzáadása

Üzemidő hozzáadása

Koncentrációs fokozat

Koncentrációs fokozat

Mentés

Mentés

Üzemidő beállítása

Üzemidő leállítása

Üzemidő leállítása

Üzemidő kezdete

Üzemidő kezdete

Csúsztassa felfelé és lefelé a beállításhoz

Sze

Sze

Szo

Szo

Vas

Vas

Pé

Pé

Csü

Csü

Válassza ki a napot

Válassza ki a fokozatot

RHONE

Csúsztassa az üzemidőszak törléséhez

SET

ENT

KONCENTRÁCIÓ ÉS FOGYASZTÁS

Diffúziós idő beállítása

A készülékhez 5 üzemidő állítható be (3. ábra). Nyomja meg a „SET” gombot az első üzemidő beállításához, majd nyomja meg a  vagy a  gombot az üzemidő beállításához (ON 1) és az üzemidő leállításához (OFF 1), érintse meg az „ENT” gombot a következő üzemidőre törtnő áttéréshez ON5 / OFF5 -ig (4. ábra). Ezután érintse meg az „ENT” gombot a HÉ~VAS menüponthoz, érintse meg a  gombot a bekapcsoláshoz vagy a  gombot a kikapcsoláshoz, kérjük, ugyanazokkal a lépésekkel válassza ki az egyes napok ON vagy OFF üzemidejét. Például az első üzemidőszakban érintse meg a  vagy a  gombot, hogy hétfőn bekapcsoljon / kikapcsoljon (5. ábra).

Az ötödik üzemidőre és az egyes napokra vonatkozó működési helyzetre vonatkozó érvelés alapján.

Diffúziós idő beállítása

A készülékhez 5 üzemidő állítható be (3. ábra). Nyomja meg a „SET” gombot az első üzemidő beállításához, majd nyomja meg a  vagy a  gombot az üzemidő beállításához (ON 1) és az üzemidő leállításához (OFF 1), érintse meg az „ENT” gombot a következő üzemidőre törtnő áttéréshez ON5 / OFF5 -ig (4. ábra). Ezután érintse meg az „ENT” gombot a HÉ~VAS menüponthoz, érintse meg a  gombot a bekapcsoláshoz vagy a  gombot a kikapcsoláshoz, kérjük, ugyanazokkal a lépésekkel válassza ki az egyes napok ON vagy OFF üzemidejét. Például az első üzemidőszakban érintse meg a  vagy a  gombot, hogy hétfőn bekapcsoljon / kikapcsoljon (5. ábra).

Az ötödik üzemidőre és az egyes napokra vonatkozó működési helyzetre vonatkozó érvelés alapján.

| Fokozat | Üzemidő(k) | Szünet(ek) | Fogyasztás (g/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 15 s | 300 s | 0,25 |
| G2 | 15 s | 150 s | 0,50 |
| G3 | 20 s | 120 s | 0,75 |
| G4 | 20 s | 85 s | 1,00 |
| G5 | 25 s | 80 s | 1,25 |
| G6 | 30 s | 75 s | 1,50 |
| G7 | 30 s | 60 s | 1,75 |
| G8 | 30 s | 50 s | 2,00 |
| G9 | 30 s | 40 s | 2,25 |
| G10 | 30 s | 33 s | 2,50 |
| G11 | 33 s | 30 s | 2,75 |
| G12 | 40 s | 30 s | 3,00 |
| G13 | 50 s | 30 s | 3,25 |
| G14 | 60 s | 30 s | 3,50 |
| G15 | 75 s | 30 s | 3,75 |
| G16 | 80 s | 25 s | 4,00 |
| G17 | 85 s | 20 s | 4,25 |
| G18 | 120 s | 20 s | 4,50 |
| G19 | 150 s | 15 s | 4,75 |
| G20 | 300 s | 15 s | 5,00 |

ENT

ENT

ENT

ENT

SET

SET

SET

SET

Jelszó módosítása

Mentés

Eszközvezérlés

Rólunk

Beállít

PCB verzió:

PCB verzió:

APP verzió:

APP verzió:

Eszközváltozat:

Eszközváltozat:

AAAA	 AAAA

AAAA

Hé

Hé

Jelszó megerősítése

Jelszó megerősítése

Koncentrációs fokozat

Koncentrációs fokozat

Ismétlés

Ismétlés

Jelszó módosítása

Jelszó módosítása

Az új jelszó

Az új jelszó

Jelszó módosítása

Jelszó módosítása

Jelszó módosítása

Jelszó módosítása

Mentés

Üzemidő beállítása

Üzemidő leállítása

Üzemidő kezdete

Ke

Ke

Csúsztassa felfelé és lefelé a beállításhoz

| Rendelkezésre álló üzemidő | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hé | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
| Ke | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
| Sze | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
| Csü | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
| Pé | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
| Szo | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
| Vas | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |

Csü

Csü

Sze

Sze

Vas

Vas

Szo

Szo

Pé

Pé

Válassza ki a napot

Válassza ki a fokozatot

Fogyasztás (g/h)

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

4.25

4.50

4.75

5.00

magasabb fokozat

SET

ENT

Megjegyzés: A fogyasztási érték csak a gyári kísérletek alapján lett felmérve.

fokozat csökkentése

Ha elfelejtette a jelszót, nyomja meg a reset gombot a gyári beállítás visszaállításához. A gyári beállítás jelszava 8888.

(UI: Az első üzemidőszak a gyári alapértelmezés szerint 07:00-kor kezdődik és 19:00-kor fejeződik be minden nap, a többi nap 00:00-kor kezdődik.)

MŰSZAKI ADATOK

[	Modell	]	Rhone

[	Dimenzió	]	346“330”98mm

[	Eszköz N.W.	]	5,1kg

[	Feszültség	]	lnput: AC100V-240V- 50/60Hz

Kimenet: DC12V 2A

[	Teljesítmény	]	20W

[	Lefedettség	]	800 rrf/2400m*/84800ft*

[	Palack kapacitása	]	1000 mI

[	Anyag	]	Eszköz: Vas, akril

Üveg: PET

Porlasztókészülék: Alumínium

AC Plug

AC Plug

Palack	PU cső	Kézikönyv

Csatlakozó

Csatlakozó

Tartókonzol

Tartókonzol

Tömítés

Tömítés

PET szalag

PET szalag

Kulcs

Kulcs

ÚTMUTATÓ

Alkalmazás helye: Hotel, tárgyalóterem, bevásárlóközpont, kiállítóterem, márkabolt, bár, SPA, üzleti helyek vagy valahol, ahol illatélményre vágyik.

Olajfeltöltés lépései:

- Nyissa fel a fedelet.

- Forgassa el és vegye le a palackot a porlasztófejről.

- Töltse az illatot az üvegbe.

- Óvatosan csavarozza fel az eszközt.

- Zárja be a fedelet.

# VIGYÁZAT

Ne módosítsa, szedje szét vagy javítsa az eszközt, ha Ön nem műszaki szakember. Ha bármilyen hiba történik, kérjük, időben lépjen kapcsolatba az illetékes szakemberekkel.

A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a tápvezetéket nem szabad megsérteni, meghajlítani, megrántani vagy nehéz tárgyakkal megnyomni, lecsípni vagy újra feldolgozni.

Az áramütés elkerülése/rövidzárlat/tűz keletkezése bármilyen hiba esetén vegye az alábbiakat figyelembe:

— Ne használja a hálózati csatlakozót, ha az sérült vagy nem illeszkedik az aljzathoz;

— Ne hagyja, hogy a készüléket vagy a hálózati csatlakozót víz érje;

— Nem használhat túlterhelt hálózati aljzatot, vezetéket vagy törött csatlakozót.

Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a vezetéket vagy a termék burkolatát, zivatar és/vagy villámlás esetén.

A rendellenes állapotokat és károkat elkerülendő, működés közben nem szabad szétszerelni az eszközt.

## Figyelmeztetés:

Az érinthető/lenyomható ikonok nem működnek, ha a Diffúzor zárolt állapotban van.

A képernyő nem működik megfelelően, ha a kijelző egyértelmű vagy a program összeomlik. A diffúzor visszaállítása; tartsa nyomva az „ENT” gombot (5 másodpercig), amíg a „hangjelzés” el nem hangzik.

A diffúzornak mindig függőlegesen kell állnia, amikor az illatanyag az üvegben van. Síkban, ferdén vagy vízszintesen fekve az illatanyag túlcsordulhat. Ez hatással lehet a diffúzor hatékonyságára, ha az áramkör vagy a szivattyú szennyeződik.

A telepítés után tartsa az eszközt függőlegesen. Ha megdönti vagy lapjára helyezi, az olaj túlfolyását okozhatja. Az eszköz hatékonyságát befolyásolhatja, ha az áramköri lap szennyezett.

l

Felfüggesztési lépések:

Illat kimenet

LCD monitor

-  -—Érintőgomb

Légbeszívó nyílás

| Hiba | Javaslat |
| --- | --- |
| Nem diffundál | -Ellenőrizze az áramellátást: On vagy Off ; Ellenőrizze, hogy az időzítő, és a diffúzor megáll-e ha „üzemidőn kívül van”; -Szivattyú megsérült, csere szükséges. |
| Alacsony mértékű diffúzió | -A porlasztó (fúvóka) eltömődhet, a tisztítási utasításban ajánlott metilált szeszes itallal / ipari alkohollal történő diffúziót kell alkalmazni; -Szivattyú elöregedése, csere szükséges. |
| Az illat szivárgása | -A porlasztó (fúvóka) megsérült, cserére van szükség; -A diffúzor vízszintesen, lapján, vagy függőlegesen áll. |
| Olajszivárgás | Ellenőrizze, hogy a palack megfelelően be van-e csavarva. Tiszta illatanyag szivárgása |
| Rendellenes hang | Ellenőrizze, hogy a szivattyú laza-e, szükség esetén húzza meg a csavarokat. |
| Nincs képernyőkép | -A készülék ki van kapcsolva; -A kijelző képernyője megsérült, cserére van szükség; |

DC csatlakozó

HIBAELHÁRÍTÁS

fal

fal

# BERENDEZÉS TISZTÍTÁSA

A diffúzort rendszeresen tisztítani kell, az alábbi ütemezési ajánlások szerint:

- Ha az illatanyag a tartályban utántöltésre/cserére szorul

- Ha az illat erőssége gyengül.

## TISZTÍTÁSI FOLYAMAT

Tisztítás előtt kapcsolja ki az illatosító diffúzort.

Tegyünk tiszta üvegbe kis mennyiségű „metilált szeszt”/ipari alkoholt.

Kapcsolja be a gépet, és hagyja 5 percig diffundálni.

Kapcsolja ki a gépet, és csavarja ki a tisztítófolyadékkal teli üveget. Cserélje ki friss illatanyagra, a készülék most már készen áll a diffúzióra.

Fal

1. Válasszon egy pozíciót.	2. Rögzítse szögekkel a tartószerkezetet.

- Akassza fel a gépet.	4. Kész.

128 g

283*208 mm